筒形基础承载力计算书

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司

{year} 年 {month} 月 {day} 日

目录

1.筒形基础尺寸	1

1.1基础尺寸	1

1.2单桶桶重	1

2.地勘资料	1

2.1原始资料	1

2.2设计资料	2

2.3土材料系数	2

3.上拔承载力计算	3

3.1 上拔荷载	3

3.2 计算理论	3

3.3 计算结果	5

4.竖向承载力（土塞）计算	5

4.1 竖向压荷载	5

4.2 计算理论	6

4.3 计算结果	8

5 竖向承载力（不土塞）计算	8

5.1 竖向压荷载	8

5.2 计算理论	9

5.3 计算结果	9

6 抗滑移承载力计算	10

6.1 滑移荷载	10

6.2 计算理论	10

6.3 计算结果	11

7 抗倾覆承载力（土塞）计算	11

7.1 滑移荷载	11

7.2 计算理论	12

7.2.1 阻力计算	12

7.2.2 考虑土塞的小位移抗倾覆理论	13

7.3 计算结果	14

8 抗倾覆承载力（不土塞）计算	15

8.1 滑移荷载	15

8.2 计算理论	16

8.2.1 阻力计算	16

8.2.2 不考虑土塞的小位移抗倾覆理论	16

8.3 计算结果	17

1.筒形基础尺寸

1.1基础尺寸

筒形基础的基础尺寸如下表所示：

| 基础尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筒型基础直径(外径) | D | {1_0_A} | m |
| 顶盖壁厚 | t1 | {1_0_B} | m |
| 侧壁壁厚 | t2 | {1_0_C} | m |
| 材料重度 | γ | {1_0_D} | kg/m3 |
| 基础埋深 | h | {1_0_E} | m |
| 筒间距 | d | {1_0_F} | m |
| 材料浮重 | γ‘ | {1_0_G} | kN/m3 |

1.2单桶桶重

基于本章节1.1的基础尺寸，单个桶重量为：

G桶=π4D2t1+πDt2h={3_3_B2}kN

2.地勘资料

2.1原始资料

| 地勘资料（原始资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 深度 |  | 土性 | 相对密度 |  | 浮容重 | 内摩擦角φ0 | 不排水抗剪强度Su0 |  | β | 侧摩限值 | 竖向应力 | 最大侧摩阻力 |
|  | 顶面 | 底面 |  | % |  | kN/m3 | ° | 顶层kPa | 底层kPa |  | kPa | kPa | kPa |
| {7A0} | {7B0} | {7C0} | {7D0} | {7E0} | {7F0} | {7G0} | {7H0} |  |  | {7K0} | {7L0} | {7M0} | {7N0} |
| {7A1} | {7B1} | {7C1} | {7D1} | {7E1} | {7F1} | {7G1} | {7H1} |  |  | {7K1} | {7L1} | {7M1} | {7N1} |
| {7A2} | {7B2} | {7C2} | {7D2} | {7E2} | {7F2} | {7G2} | {7H2} |  |  | {7K2} | {7L2} | {7M2} | {7N2} |
| {7A3} | {7B3} | {7C3} | {7D3} | {7E3} | {7F3} | {7G3} | {7H3} |  |  | {7K3} | {7L3} | {7M3} | {7N3} |
| {7A4} | {7B4} | {7C4} | {7D4} |  |  | {7G4} |  | {7I4} | {7J4} |  |  | {7M4} | {7N4} |
| {7A5} | {7B5} | {7C5} | {7D5} | {7E5} | {7F5} | {7G5} | {7H5} |  |  | {7K5} | {7L5} | {7M5} | {7N5} |
| {7A6} | {7B6} | {7C6} | {7D6} |  |  | {7G6} |  | {7I6} | {7J6} |  |  | {7M6} | {7N6} |
| {7A7} | {7B7} | {7C7} | {7D7} | {7E7} | {7F7} | {7G7} | {7H7} |  |  | {7K7} | {7L7} | {7M7} | {7N7} |

2.2设计资料

| 设计值（考虑材料系数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深度 |  | 土性 | 相对密度 |  | 浮容重 | 内摩擦角φ | 不排水抗剪强度Su |  | β | 侧摩限值 | 竖向应力 | 最大侧摩阻力 |
| 层号 | 顶面 | 底面 |  | % |  | kN/m3 | ° | 顶层kPa | 底层kPa |  | kPa | kPa | kPa |
| {FA0} | {FB0} | {FC0} | {FD0} | {FE0} | {FF0} | {FG0} | {FH0} | {FI0} | {FJ0} | {FK0} | {FL0} | {FM0} | {FN0} |
| {FA1} | {FB1} | {FC1} | {FD1} | {FE1} | {FF1} | {FG1} | {FH1} | {FI1} | {FJ1} | {FK1} | {FL1} | {FM1} | {FN1} |
| {FA2} | {FB2} | {FC2} | {FD2} | {FE2} | {FF2} | {FG2} | {FH2} | {FI2} | {FJ2} | {FK2} | {FL2} | {FM2} | {FN2} |
| {FA3} | {FB3} | {FC3} | {FD3} | {FE3} | {FF3} | {FG3} | {FH3} | {FI3} | {FJ3} | {FK3} | {FL3} | {FM3} | {FN3} |
| {FA4} | {FB4} | {FC4} | {FD4} | {FE4} | {FF4} | {FG4} | {FH4} | {FI4} | {FJ4} | {FK4} | {FL4} | {FM4} | {FN4} |
| {FA5} | {FB5} | {FC5} | {FD5} | {FE5} | {FF5} | {FG5} | {FH5} | {FI5} | {FJ5} | {FK5} | {FL5} | {FM5} | {FN5} |
| {FA6} | {FB6} | {FC6} | {FD6} | {FE6} | {FF6} | {FG6} | {FH6} | {FI6} | {FJ6} | {FK6} | {FL6} | {FM6} | {FN6} |
| {FA7} | {FB7} | {FC7} | {FD7} | {FE7} | {FF7} | {FG7} | {FH7} | {FI7} | {FJ7} | {FK7} | {FL7} | {FM7} | {FN7} |

2.3土材料系数

依据DNV-ST-0126中7.6.1.6节中的相关规定，土材料安全系数可根据下列规定取值：

其中，砂土考虑可排水材料系数为1.15，粘土考虑无法排水，材料系数为1.25。

| 材料系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效应力参数 | 排水强度 | {2_2_C0} | 砂土 |
| 总应力参数 | 不排水强度 | {2_2_C1} | 粘土 |

3.上拔承载力计算

3.1 上拔荷载

依据SACS计算结果，上拔承载力计算对应的荷载为：

| 泥面处最大上拔荷载（无筒重，受拉承载力） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向荷载 | Fz | kN | {1_2_A} |
| 水平x向荷载 | Fx | kN | {1_2_B} |
| 水平y向荷载 | Fy | kN | {1_2_C} |
| 水平向荷载 | Fxy | kN | {1_2_Q16} |
| 扭矩 | Mz | kN·m | {1_2_D} |
| x向弯矩 | Mx | kN·m | {1_2_E} |
| y向弯矩 | My | kN·m | {1_2_F} |
| 水平向弯矩 | Mxy | kN·m | {1_2_Q20} |

3.2 计算理论

上拔筒型基础的承载力校核参照《Suction Installed Caisson Foundations for Offshore Wind_Design Guidelines(Offshore Wind Accelerator)》设计指南和API规范中的设计规定进行校核，上拔承载力主要由基础的侧摩阻力贡献，其计算方法可分为黏性土和无黏性土工况。

考虑到筒型基础上拔工况是筒型基础承载力校核中最危险工况，为安全起见，本项目计算中仅考虑单侧摩阻力对上拔承载力的贡献。

（1）黏性土工况

黏性土中筒型基础的上拔承载力计算方法为：

式中：D—基础直径；

h—基础埋深；

su1—计算深度处土体的不排水抗剪强度；

α—无量纲系数，根据API规范中的相关规定，其计算公式如下：

式中：ψ—无量纲系数，ψ= su/p0(z)；

p0(z)—某深度处的有效上覆压力；

su—土体不排水抗剪强度（考虑材料系数后）。

当α> 1.0时，α取1.0。

（2）无黏性土工况

根据API规范中的相关规定，单位侧摩阻力计算方法：

式中：p0(z)—某深度处的有效上覆压力，即p0(z)= γ’h2/2；

β—无量纲轴向摩擦系数，即β= Ktanδ（考虑材料系数后即β/1.15）。

无黏性土中筒型基础的上拔承载力计算方法为：

式中：γ’—土体的有效容重；

K—土体的侧向土压力系数；

δ—土体的外摩擦角。

如无确切资料，对于开口打入桩，β可按表5.6-1取值；对于形成土塞或端部封闭的闭口桩，β可按表5.6-1增大25%取值。

对于长桩，f不会随着上覆压力无限的线性增加，在这种情况下，需将f限制在表4.4-1中的限定值内。

表5.6-1 无粘性硅质土的设计参数表

| 相对密实度a | 土的类型 | 轴向摩擦系数 β1 | 极限单位桩侧摩阻力 kPa |  | 极限单位桩端承载力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极松 松 松 中密 密实 | 砂 砂 砂质粉土b 粉土 粉土 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 中密 | 砂质粉土b | 0.29 | 67 | 12 | 3 |
| 中密 密实 | 砂 砂质粉土b | 0.37 | 81 | 20 | 5 |
| 密实 极密 | 砂 砂质粉土b | 0.46 | 96 | 40 | 10 |
| 极密 | 砂 | 0.56 | 115 | 50 | 12 |
| ①相对密实度的定义如下： —极松，0-15%；—松，15-35%；—中密，35-65%；—密实，65-85%；—极密，85-100%。 ②砂质粉土是含砂土和粉土均较多的土，强度值一般随砂土含量的增加而增大，随粉土含量的增加而减小。 |  |  |  |  |  |

3.3 计算结果

该土层的上拔承载力为：

F拔=fihi={2_3_B0} kN

抗拔计算承载力安全系数为：

UC拔=F拔Fz={2_3_B0}{2_3_B2}={2_3_B1}

4.竖向承载力（土塞）计算

4.1 竖向压荷载

依据SACS计算结果，抗压承载力计算对应的荷载为：

| 泥面处最大竖向压荷载（无筒重，受压承载力） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向荷载 | Fz | kN | {1_1_A} |
| 水平x向荷载 | Fx | kN | {1_1_B} |
| 水平y向荷载 | Fy | kN | {1_1_C} |
| 水平向荷载 | Fxy | kN | {1_1_J16} |
| 扭矩 | Mz | kN·m | {1_1_D} |
| x向弯矩 | Mx | kN·m | {1_1_E} |
| y向弯矩 | My | kN·m | {1_1_F} |
| 水平向弯矩 | Mxy | kN·m | {1_1_J20} |

4.2 计算理论

考虑土塞时，筒型基础的抗压承载力主要由基础“外侧摩阻力”和“底部土塞端的端阻力”共同贡献，其计算方法可表示为：

式中：Vult—竖向极限承载力；

Vult,base—筒端土塞阻力；

Vult,side—筒外侧摩阻力；

Wcaisson—筒内土重。

（1）筒侧摩阻力

筒型基础侧摩阻力的计算方法根据黏性土和无黏性土工况可分为两种，其中黏性土中筒侧摩阻力计算方法：

式中：α—无量纲系数，含义与式3.2中参数α相同。

无黏性土中筒侧摩阻力计算方法：

Ktanδ取值为0.45~0.8（砂土密实取大值，松散取小值），取值后考虑材料系数折减。

因此式（5.6-9）同样可表示为：

式中参数β可按表5.6-1中的相关描述进行取值。

（2）筒端阻力校核

筒型基础端阻力的计算方法同样可根据黏性土和无黏性土工况分为两种，其中黏性土中筒型基础端阻力的计算方法为：

式中：A—筒型基础基底的截面积；

Nc—承载力系数，通常认为在黏性土中Nc= 2+π= 5.14；

su0—筒型基础端部处土体的不排水抗剪强度；

sca、dca、ica—形状、深度、倾斜修正系数，具体计算方法为：

式中：Hbase—上部荷载作用于基础底部的水平向荷载，具体计算方法为：

式中：H—上部荷载的水平向分量；

Hside—侧壁所激发的侧向土抗力，假定Hside= Hult,side，Hult,side的计算方法详见4.4.4节。

无黏性土中筒型基础端阻力的计算方法为：

式中：Nγ、Nq—承载力系数，其中Nq= tan2(π/4+φ/2)eπtanφ，Nγ= 1.5(Nq-1)tanφ；

sq、sγ—形状修正系数，其中sq= 1+iqsinφ，sγ= 1-0.4iγ；

dq、dγ—深度修正系数，其中dq= 1+1.2h/Dtanφ(1-sinφ)2，dγ=1.00；

iq、iγ—倾斜修正系数，具体计算方法为：

式中：Vbase—上部荷载作用于基础底部的竖向荷载，具体计算方法如下。

式中：V—上部荷载的竖向分量；

Vside—侧壁所激发的侧摩阻力，假定Vside= Vult,side，Vult,side的计算方法详见3.2节。

4.3 计算结果

竖向承载力（土塞）计算，应考虑外侧阻力和筒底部端阻力的共同作用。

筒内土重为：

G土=π4D2hiγ土i'={I51} kN

筒的总侧摩阻力为：

Ff=fihi={3_4_AH} kN

筒的总端阻力为：

V端=Vbase={3_4_BC} kN

该土层的竖向承载力为：

F压=fihi+V端={3_3_C51} kN

抗拔计算承载力安全系数为：

UC压=F压Fz+1.25×F土重={3_3_C51}{3_3_index}={3_3_C52}

5 竖向承载力（不土塞）计算

值得注意的是，一般吸力桶基础都需要进行顶部灌浆，因此可不考虑第五章的内容。当顶部灌浆时，可依旧按照第四章土塞时（外侧摩阻力+筒底部端阻力）进行计算。即当灌浆时，该章节内容不考虑。

5.1 竖向压荷载

与4.1中竖向压荷载相同。

5.2 计算理论

不考虑土塞时，筒型基础的抗压承载力主要由筒体“外侧摩阻力”、“内侧摩阻力”和“圆筒裙引起的环端阻”共同贡献，其计算方法可表示为：

Vult=Vo，side+ζVi，side+V环，base

式中：Vult—竖向极限承载力；

Vo，side—筒外侧摩阻力；

Vi，side—筒内侧摩阻力；

V环，side—圆筒裙引起的环端阻，面积为πDt，D为筒形基础直径，t为筒形基础壁厚；

—内侧摩阻力面积折减系数，取0.667。

上式中，侧摩阻力和端阻力的计算与3.2和4.2中相同，具体方法不赘述。

5.3 计算结果

竖向承载力（不土塞）计算，应考虑内侧摩阻力、外侧摩阻力和筒底圆环端阻力的共同作用。

筒的外侧摩阻力为：

Ff外=fihi={4_5_AH} kN

筒的外侧摩阻力为：

Ff内=0.667×Ff外={4_5_AH1} kN

注意：承载力计算时，内侧摩阻力考虑为外侧摩阻力的2/3倍。

筒的总侧摩阻力为：

Ff=Ff外+Ff内={4_5_AH2} kN

筒的端阻力为：

V端=Vbase={4_5_BC} kN

该土层的竖向承载力为：

F压=Ff+V端={4_3_C52}kN

抗拔计算承载力安全系数为：

UC压=F压Fz={4_3_C52}{4_3_index}={4_3_C53}

6 抗滑移承载力计算

6.1 滑移荷载

依据SACS计算结果，抗滑移承载力计算对应的荷载为：

| 泥面处最大滑移荷载（无筒重，滑移承载力） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向荷载 | Fz | kN | {1_3_A} |
| 水平x向荷载 | Fx | kN | {1_3_B} |
| 水平y向荷载 | Fy | kN | {1_3_C} |
| 水平向荷载 | Fxy | kN | {1_3_X16} |
| 扭矩 | Mz | kN·m | {1_3_D} |
| x向弯矩 | Mx | kN·m | {1_3_E} |
| y向弯矩 | My | kN·m | {1_3_F} |
| 水平向弯矩 | Mxy | kN·m | {1_3_X20} |

6.2 计算理论

根据《Suction Installed Caisson Foundations for Offshore Wind Design Guidelines》，基础的水平向极限承载力Hult一般由极限侧土抗力Hult,side和底部极限摩阻力Hult,base组成，即：

（1）黏性土工况

在不排水条件下，除了极软粘土的所有粘土中，侧土抗力Hult,side,clay可按下式计算：

式中：su1—不同深度处的土体强度。具体计算方法为：

式中：sum—泥面处土体的不排水抗剪强度；

k—土体不排水抗剪强度随深度的增长系数；

筒型基础底部极限摩阻力Hult,base的计算方法为：

式中：su0—筒型基础基底处土体的不排水抗剪强度；

（2）无黏性土工况

在砂土中，极限侧土抗力Hult,side,sand可表示为：

式中：Kp、Ka—被动和主动土压力系数。具体计算方法为：

式中：φ—土体的内摩擦角；

在砂土中，底部摩阻力Hult,base,sand 可按下式计算：

式中：Vbase—筒型基础基底所受荷载，具体计算方法如5.6.3.1节中所示。

6.3 计算结果

该基础的抗滑移承载力为为：

H抗滑移=Hult={5_4_C49} kN

抗拔计算承载力安全系数为：

UC压=H抗滑移Fxy={5_4_C49}{5_4_Fxy}={5_4_C50}

注意：此处抗滑移计算中，滑移力Fxy没有乘安全系数！如需考虑安全系数，可调整！

7 抗倾覆承载力（土塞）计算

7.1 滑移荷载

依据SACS计算结果，抗滑移承载力计算对应的荷载为：

| 泥面处最大倾覆荷载（无筒重，倾覆承载力） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向荷载 | Fz | kN | {1_4_A} |
| 水平x向荷载 | Fx | kN | {1_4_B} |
| 水平y向荷载 | Fy | kN | {1_4_C} |
| 水平向荷载 | Fxy | kN | {1_4_AF16} |
| 扭矩 | Mz | kN·m | {1_4_D} |
| x向弯矩 | Mx | kN·m | {1_4_E} |
| y向弯矩 | My | kN·m | {1_4_F} |
| 水平向弯矩 | Mxy | kN·m | {1_4_AF20} |

7.2 计算理论

7.2.1 阻力计算

（1）被动土压力计算

当吸力筒在环境载荷作用下挤压土体时，吸力筒会受到被动土压力的作用。朗肯(Rankine)土压力理论综合考虑了土体粘聚力和内摩擦角的作用,适用于表面光滑的吸力筒的土压力计算。多年的实践应用经验表明，朗肯土压力理论能够满足工程计算的需求本文使用朗肯土压力理论计算吸力筒在载荷作用下的被动土压力。粘性土中吸力筒上的被动土压力强度P为:

P=γztan2(45°+φ2)+2ctan(45°+φ2)

式中，γ为土壤容重，z为泥面以下任一点深度，φ为土体内摩擦角，c为物体粘聚力。

无粘性土中吸力筒上的被动土压力强度P为:

P=γztan2(45°+φ2)

（2）底部摩阻力计算

土的底摩阻力为:

T=c'AT

式中，c’为土的不排水抗剪强度，AT为吸力筒底部与土体接触的面积。

（3）侧摩阻力、端阻力

侧阻力计算可按照3.2节中进行计算和端阻力的计算依据4.2节计算。

7.2.2 考虑土塞的小位移抗倾覆理论

考虑土塞的小位移倾覆破坏模式：吸力筒内形成土塞，筒内土体与吸力筒一起运动，受力示意图如图 3-2 所示:

如图 3-2 所示，吸力筒所受的土压力为P(其中旋转中心以上部分所受土压力为P1,旋转中心以下部分所受土压力为P2)，侧摩阻力为Qf，筒底摩阻力为T，筒底土反力为Qp,，上部结构对其水平作用力为F、竖向作用力为N、弯矩为M,吸力筒入土深度为L,旋转中心的深度 L0。旋转中心的深度可对吸力筒顶部列力矩平衡方程求得:

MQf+MQp+MT+Mp2−Mp1−M=0

由侧摩阻力Qf引起的抗倾覆力矩MQf为:

MQf=40π/2dMqf=qfD2

dMqf=ds∙qfD2cosθ=qfD2cosθdθ4

式中，D为筒的直径，qf为单位吸力筒周长的侧摩阻力。

单位吸力筒周长的侧摩阻力qf为:

qf=i=1nfiLi

式中，fi为第i层土的单位面积侧摩阻力，Li为第i层土中筒壁长度。

底部土反力Qp引起的抗倾覆力矩 MQp为:

MQp=Qp2D3π

此处将底部土反力Qp视为均布载荷。在吸力筒有转动的情况下,认为吸力筒底部只有右半部受到土的挤压，2D/3π为半圆形心到圆心的距离。

底部摩阻力T引起的抗倾力矩MT为:

MT=T∙L

式中，L为吸力筒的入泥深度。

吸力筒旋转中心以上部分和旋转中心以下部分所受的抗倾力距Mp1,和Mp2。,分别为:

MP1=0l0P(z)zDdz

MP2=l0lP(z)zDdz

联立公式可求得旋转中心深度L0。得到旋转中心深度后，可求得吸力筒的水平极限承载力FH:

FH=0l0P(z)zDdz−l0lP(z)zDdz−T

7.3 计算结果

由于抗倾覆计算，无法确定P1和P2的分界点，即侧面土压力产生的抗力值无法得出，因此出于保守，仅考虑底部端阻力、外侧摩阻力（土塞不考虑内侧摩阻力）、土底部摩阻力产生的力矩来抵抗倾覆力矩，计算如下：

（注意：四腿导管架筒形基础弯矩不起控制作用，因此不会发生倾覆破坏；单桩筒形基础计算时，弯矩起主要控制作用，因此不考虑侧面土压力产生的侧抗力就过于保守，应引起注意。）

计算原则为以筒型基础顶盖中心点为参考点取矩：

侧摩阻力产生的力矩为：

MQf=40π/2dMqf=qfD2={6_5_AH} kN

筒型基础底部端阻力产生的力矩为：

MQp=Qp2D3π={6_5_BE} kN

基础的底部水平摩阻力产生的力矩为：

MT=T∙L={6_5_BG} kN

基于以上计算结果，总抗倾覆力矩为：

M抗倾覆1=MQf+MQp+MT={6_3_C50} kN

因此，土塞时，筒型基础的抗倾覆安全系数为：

UC抗倾覆1=M抗倾覆1Mxy={6_3_C50}{6_4_Mxy}={6_3_C51}

8 抗倾覆承载力（不土塞）计算

8.1 滑移荷载

与7.1中滑移荷载相同。

8.2 计算理论

8.2.1 阻力计算

与7.2.1节计算方法相同。

8.2.2 不考虑土塞的小位移抗倾覆理论

不考虑土塞的小位移倾覆破坏模式：吸力筒和筒内土体存在相对滑动，筒体的受力如下图所示：

在筒内土体与筒体存在相对滑动的情况下，吸力筒不受底摩阻力的作用。筒体受土压力为 P(其中旋转中心以上部分所受土压力为P1，旋转中心以下部分所受土压力为P2)、侧摩阻力为Qf、顶部土反力为Qp,、上部结构对其水平作用力为F、竖向作用力为N、弯矩为 M。其中，F、N、M、P 和Qp的情况与倾覆破坏模式 A 相同。因为筒体内外均受摩阻力作用，所以由摩阻力引起的力矩为倾覆破坏模式A的2倍：

MQf=2qfD2

在计算时，出于保守考虑，内侧阻力不可完全考虑，应乘0.667的折减系数。则有内外侧摩阻力所引起的力矩可为：

MQf=1.667qfD2

由于顶部端阻力Qp很小且顶部需要灌浆才能保证完全接触，且顶部土抗力很小，因此出于保守考虑，不考虑顶部端阻力产生的抗力矩。

由吸力筒顶部的力矩平衡方程可知：

MQf+MQp+Mp2−Mp1−M=0

根据极限平衡条件求得旋转中心的深度为L0，再由水平力平衡方程可求得筒体的水平极限承载力FH:

FH=0l0P(z)zDdz−l0lP(z)zDdz

8.3 计算结果

由于抗倾覆计算，无法确定P1和P2的分界点，即侧面土压力产生的抗力值无法得出，因此出于保守，仅考虑顶部端阻力（顶盖）和内外侧摩擦力产生的力矩来抵抗倾覆力矩，计算如下：

（注意：四腿导管架筒形基础弯矩不起控制作用，因此不会发生倾覆破坏；单桩筒形基础计算时，弯矩起主要控制作用，因此不考虑侧面土压力产生的侧抗力就过于保守，应引起注意。）

计算原则为以筒型基础顶盖中心点为参考点取矩：

侧摩阻力产生的力矩为：

MQf=1.667qfD2={7_4_AI} kN

MQp=Qp2D3π={7_4_BE} kN

(注意：Qp取顶盖处)

基于以上计算结果，总抗倾覆力矩为：

M抗倾覆2=MQf+MQp={7_3_C50} kN

因此，土塞时，筒型基础的抗倾覆安全系数为：

UC抗倾覆2=M抗倾覆2Mxy={7_3_C50}{6_4_Mxy}={7_3_C51}