筒体（柱体）屈曲计算书

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司

{year} 年 {month} 月 {day} 日

目录

1.未加劲筒体（柱体）屈曲计算	1

1.1参数输入	1

1.1.1荷载输入	1

1.1.2结构参数输入	1

1.2等效应力计算	1

1.2.1膜应力计算	1

1.2.5等效应力计算	3

1.3弹性屈曲强度限值计算	4

1.3.1规范依据	4

1.3.2各类型屈曲限值计算（轴压、弯曲、剪切、水压）	7

1.3.3壳体特征屈曲强度计算	7

1.3.4壳体设计屈曲强度计算	7

1.4屈曲判断	9

1.4.1 判断准则	9

1.4.2 安全系数	9

2.设置纵向加劲肋的筒体的加劲肋之间的面板屈曲	10

2.1参数输入	10

2.1.1荷载输入	10

2.1.2结构参数输入	10

2.2等效应力计算	11

2.2.1膜应力计算	11

2.2.5等效应力计算	12

2.3弹性屈曲强度限值计算	12

2.3.1规范依据	12

2.3.2各类型屈曲限值计算（纵向、剪切、水压）	13

2.3.3壳体特征屈曲强度计算	13

2.3.4壳体设计屈曲强度计算	14

2.4屈曲判断	15

2.4.1 判断准则	15

2.4.2 安全系数	15

3.带纵向加劲肋的筒体整体屈曲	15

3.1参数输入	15

3.1.1荷载输入	15

3.1.2结构参数输入	15

3.2等效应力计算	16

3.2.1膜应力计算	16

3.2.5等效应力计算	17

3.3弹性屈曲强度限值计算	18

3.3.1规范依据	18

3.3.2各类型屈曲限值计算（纵向、剪切、水压）	19

3.3.3壳体特征屈曲强度计算	20

3.3.4壳体设计屈曲强度计算	20

3.4屈曲判断	21

3.4.1 判断准则	21

3.4.2 安全系数	21

4.整体柱状屈曲	21

4.1柱体稳定性构造要求	21

4.1.1规范依据	21

4.1.2柱体稳定性判断	22

4.2柱状屈曲计算	23

4.2.1规范依据	23

4.2.2计算结果	24

5.纵向加劲肋构造要求	25

5.1规范依据	25

5.2计算结果	26

5.2.1纵向加劲肋结构参数	26

5.2.2扁平状纵向加劲肋（只有腹板）	26

5.2.3带翼缘的纵向加劲肋	27

1.未加劲筒体（柱体）屈曲计算

1.1参数输入

1.1.1荷载输入

筒体屈曲的荷载输入参数如下表所示：

| 输入荷载 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计轴向力 | Nsd | {1_1_G0} | kN |
| 设计弯矩 | Msd | {1_1_G1} | kN·m |
| 设计扭矩 | Tsd | {1_1_G2} | kN·m |
| 设计剪力 | Qsd | {1_1_G3} | kN |
| 设计周向压力 | Psd | {1_1_G4} | Mpa |

1.1.2结构参数输入

结构参数如下：

| 参数 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半径 | r | {1_1_G5} | mm |
| 壁厚 | t | {1_1_G6} | Mm |
| 屈服强度 | fy | {1_1_G7} | Mpa |
| 弹性模量 | E | {1_1_G9} | Mpa |
| 无支长度 | L | {1_1_G10} | mm |
| 泊松比 | v | {1_1_G11} | - |

1.2等效应力计算

1.2.1膜应力计算

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节和第2.2.3节，筒体（柱体）的膜应力计算规定如下：

（1）轴向应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）的轴向应力可根据下式计算：

σa，Sd=NSd2πrt={1_1_G18} Mpa

（2）弯曲应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）的弯曲应力可根据下式计算：

σm，Sd=M1，Sdπrt={1_1_G19} Mpa

- 切应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.3节，筒体（柱体）的扭转切应力可根据下式计算：

τT，Sd=TSd2πr2t={1_1_G22} Mpa

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.3节，筒体（柱体）的剪切应力可根据下式计算：

τQ，Sd=QSdπrt={1_1_G23} Mpa

基于以上计算，总切应力为：

τSd=τT，Sd+τQ，Sd={1_1_G21} Mpa

（4）周向应力（沿圆环的应力）

σh，Sd=PSdrt={1_1_G20}Mpa

1.2.5等效应力计算

依据DNV-RP-C202-2017中第3.2节，筒体（柱体）的总等效应力可根据下式计算：

其中：

σa0，Sd={1_1_G14}Mpa

σm0，Sd={1_1_G15}Mpa

σh0，Sd={1_1_G16} pa

基于以上计算，等效应力为：

σj，Sd=（σa，Sd+σm，Sd）2−（σa，Sd+σm，Sd）σh，Sd+σh，Sd2+3τSd2={1_1_G13}Mpa

1.3弹性屈曲强度限值计算

1.3.1规范依据

未加加劲肋的壳体屈曲可根据下式计算：

（1）屈曲强度限值

值得注意的是，计算不同类型的屈曲（轴压、弯曲、剪切、水压）需要采用不同的ψ、ξ、ρ值，计算得到fEa、fEm、fEh、fEτ。

（2）特征屈曲强度

依据DNV-RP-C202-2017中第3.2节，筒体（柱体）的壳体特征屈曲强度可根据下式计算：

（3）设计屈曲强度

依据DNV-RP-C202-2017中第3.1节，筒体（柱体）的壳体设计屈曲强度可根据下式计算：

1.3.2各类型屈曲限值计算（轴压、弯曲、剪切、水压）

基于1.3.1节中的理论，屈曲限值计算结果如下：

fEa={1_2_G0} Mpa

fEm={1_2_G1}Mpa

fEh={1_2_G2} Mpa

fEτ={1_2_G5} Mpa

1.3.3壳体特征屈曲强度计算

基于1.3.1的计算结果，参数λs2计算结果为：

λs2=fyσj,Sd×σa0，SdfEa+σm0，SdfEm+σmh，SdfEh+σmτ，SdfEτ={1_3_G4}

λs={1_3_G3}

因此，特征屈曲强度fks为：

fks=fy1+λs4={1_3_G1} Mpa

1.3.4壳体设计屈曲强度计算

（1）材料系数

依据DNV-RP-C202-2017中第3.1节，并结合1.3.2中参数λs的计算结果，材料系数γm={1_3_G2}。

- 考虑开孔的屈曲强度折减

依据DNVGL-ST-0126 support structure for wind turbine中4.4.1.2节中的规定，开孔后的屈曲通过以下方式考虑：

- 需要输入的参数如下：

| 参数 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 筒体半径 | r | {1_4_G0} |
| 开孔半径 | r1 | {1_4_G1} |
| 开孔处的壁厚t | t | {1_4_G2} |
| 开孔占用角度 | δ | {1_4_G3} |
| 系数 | A | {1_4_G4} |
| 系数 | B | {1_4_G5} |

- 注意：A、B的值根据开孔占用角度δ查表获得。

- 0.5rt={1_4_G6} mm

- C1=A−Brt={1_4_G7}

- 修正后的屈曲折减系数C为：(当2r1＜0.5rt时，屈曲折减系数C=1，否则C=C1)

- C={1_4_G8}

- 设计屈曲强度计算

设计屈曲强度fksd为：

fksd=C×fksγm=190.761.45={1_3_G0} Mpa

1.4屈曲判断

1.4.1 判断准则

依据DNV-RP-C202-2017中第3.1节，筒体（柱体）的壳体屈曲判断可根据下式计算：

1.4.2 安全系数

基于1.2.5中等效应力和1.3.3中壳体设计屈曲强度计算结果，结构屈曲安全系数UR值为：

UR=σj，Sdfksd={1_4_G15}

2.设置纵向加劲肋的筒体的加劲肋之间的面板屈曲

2.1参数输入

2.1.1荷载输入

筒体屈曲的荷载输入参数如下表所示：

| 输入荷载 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计轴向力 | Nsd | {2_1_G0} | kN |
| 设计弯矩 | Msd | {2_1_G1} | kN·m |
| 设计扭矩 | Tsd | {2_1_G2} | kN·m |
| 设计剪力 | Qsd | {2_1_G3} | kN |
| 设计周向压力 | Psd | {2_1_G4} | Mpa |

2.1.2结构参数输入

结构参数如下：

| 参数 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半径 | r | {2_1_G5} | mm |
| 壁厚 | t | {2_1_G6} | mm |
| 加劲肋腹板厚度 | tw | {2_1_G7} | mm |
| 加劲肋腹板高度 | hw | {2_1_G8} | mm |
| 加劲肋翼缘厚度 | tf | {2_1_G9} | mm |
| 加劲肋翼缘宽度 | bf | {2_1_G10} | mm |
| 纵向加劲肋间距 | s | {2_1_G11} | mm |
| 纵向加强劲的横截面积 | A | {2_1_G12} | mm |
| 等效厚度 | te | {2_1_G13} | mm |
| 屈服强度 | fy | {2_1_G14} | Mpa |
| 模量 | E | {2_1_G16} | Mpa |
| 无支长度 | l | {2_1_G17} | mm |
| 泊松比 | v | {2_1_G18} |  |

2.2等效应力计算

2.2.1膜应力计算

计算方法与1.2.1节中一致，故不做叙述。

但需要注意的是，依据DNV-RP-C202-2017中式（2.2.4）的规定，在计算周向应力和弯曲应力时，应将厚度t替换为等效厚度te。

（1）轴向应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）的轴向应力可根据下式计算：

σa，Sd=NSd2πrte={2_1_G27} Mpa

（2）弯曲应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）的弯曲应力可根据下式计算：

σm，Sd=M1，Sdπrte={2_1_G28} Mpa

（3）轴力和弯矩共同引起的纵向应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）轴力和弯矩共同引起的纵向应力可根据下式计算：

σx，Sd=σa，Sd+σm，Sd={2_1_G26}Mpa

- 切应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.3节，筒体（柱体）的扭转切应力可根据下式计算：

τT，Sd=TSd2πr2t={2_1_G31} Mpa

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.3节，筒体（柱体）的剪切应力可根据下式计算：

τQ，Sd=QSdπrt={2_1_G32} Mpa

基于以上计算，总切应力为：

τSd=τT，Sd+τQ，Sd={2_1_G30}Mpa

（4）周向应力（沿圆环的应力）

σh，Sd=PSdrt={2_1_G29} Mpa

2.2.5等效应力计算

计算依据与1.2.5节相同。

其中：

σx0，Sd={2_1_G21}Mpa

σa0，Sd={2_1_G22}Mpa

σm0，Sd={2_1_G23} Mpa

σh0，Sd={2_1_G24} pa

基于以上计算，等效应力为：

σj，Sd=（σa，Sd+σm，Sd）2−（σa，Sd+σm，Sd）σh，Sd+σh，Sd2+3τSd2={2_1_G20} Mpa

2.3弹性屈曲强度限值计算

2.3.1规范依据

设置纵向加劲肋的筒体的加劲肋之间的面板屈曲可根据下式计算：

（1）屈曲强度限值

值得注意的是，计算不同类型的屈曲（轴压、弯曲、剪切、水压）需要采用不同的ψ、ξ、ρ值，计算得到fEa、fEm、fEh、fEτ。

（2）特征屈曲强度

与1.3.1节中规定相同。

（3）设计屈曲强度

与1.3.1节中规定相同。

2.3.2各类型屈曲限值计算（纵向、剪切、水压）

基于2.3.1节中的理论，屈曲限值计算结果如下：

fEa={2_2_G0} Mpa

fEh={2_2_G1}Mpa

fEτ={2_2_G2} Mpa

2.3.3壳体特征屈曲强度计算

基于1.3.1的计算结果，参数λs2计算结果为：

λs2=fyσj,Sd×σx0，SdfEa+σmh，SdfEh+σmτ，SdfEτ={2_3_G4}

λs={2_3_G3}

因此，特征屈曲强度fks为：

fks=fy1+λs4={2_3_G1} Mpa

2.3.4壳体设计屈曲强度计算

（1）材料系数

依据DNV-RP-C202-2017中第3.1节，并结合1.3.2中参数λs的计算结果，材料系数γm={2_3_G2}。

- （2）考虑开孔的屈曲强度折减

依据DNVGL-ST-0126 support structure for wind turbine中4.4.1.2节中的规定考虑开孔后的屈曲，计算方法同1.3.4节。

- 需要输入的参数如下：

| 参数 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 筒体半径 | r | {2_4_G0} |
| 开孔半径 | r1 | {2_4_G1} |
| 开孔处的壁厚t | t | {2_4_G2} |
| 开孔占用角度 | δ | {2_4_G3} |
| 系数 | A | {2_4_G4} |
| 系数 | B | {2_4_G5} |

- 注意：A、B的值根据开孔占用角度δ查表获得。

- 0.5rt={2_4_G6} mm

- C1=A−Brt={2_4_G7}

- 修正后的屈曲折减系数C为：(当2r1＜0.5rt时，屈曲折减系数C=1，否则C=C1)

- C={2_4_G8}

设计屈曲强度fksd为：

fksd=C×fksγm=134.371.45={2_3_G0} Mpa

2.4屈曲判断

2.4.1 判断准则

与1.4.1判断准则相同。

2.4.2 安全系数

基于1.2.5中等效应力和1.3.3中壳体设计屈曲强度计算结果，结构屈曲安全系数UR值为：

UR=σj，Sdfksd={2_4_G15}

3.带纵向加劲肋的筒体整体屈曲

3.1参数输入

3.1.1荷载输入

筒体屈曲的荷载输入参数如下表所示：（由于都带加劲肋，输入参数与第二章一致）

| 输入荷载 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计轴向力 | Nsd | {3_1_G0} | kN |
| 设计弯矩 | Msd | {3_1_G1} | kN·m |
| 设计扭矩 | Tsd | {3_1_G2} | kN·m |
| 设计剪力 | Qsd | {3_1_G3} | kN |
| 设计周向压力 | Psd | {3_1_G4} | Mpa |

3.1.2结构参数输入

结构参数如下：（由于都带加劲肋，输入参数与第二章一致）

| 参数 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半径 | r | {3_1_G5} | mm |
| 壁厚 | t | {3_1_G6} | mm |
| 加劲肋腹板厚度 | tw | {3_1_G7} | mm |
| 加劲肋腹板高度 | hw | {3_1_G8} | mm |
| 加劲肋翼缘厚度 | tf | {3_1_G9} | mm |
| 加劲肋翼缘宽度 | bf | {3_1_G10} | mm |
| 纵向加劲肋间距 | s | {3_1_G11} | mm |
| 有效壳体宽度 | Se | {3_1_G12} | mm |
| 包括有效壳板宽度Se的纵向加劲肋截面形心 | yse | {3_1_G13} | mm |
| 包括有效壳板宽度Se的纵向加劲肋截面惯性矩 | Isef | {3_1_G14} | mm4 |
| 纵向加强劲的横截面积 | A | {3_1_G15} | mm |
| 等效厚度 | te | {3_1_G16} | mm |
| 屈服强度 | fy | {3_1_G17} | Mpa |
| 模量 | E | {3_1_G19} | Mpa |
| 无支长度 | l | {3_1_G20} | mm |
| 泊松比 | v | {3_1_G21} |  |

3.2等效应力计算

3.2.1膜应力计算

计算方法与1.2.1节中一致，故不做叙述。

但需要注意的是，依据DNV-RP-C202-2017中式（2.2.4）的规定，在计算周向应力和弯曲应力时，应将厚度t替换为等效厚度te。

（1）轴向应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）的轴向应力可根据下式计算：

σa，Sd=NSd2πrte={3_1_G30}Mpa

（2）弯曲应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）的弯曲应力可根据下式计算：

σm，Sd=M1，Sdπrte={3_1_G31} Mpa

（3）轴力和弯矩共同引起的纵向应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.2节，筒体（柱体）轴力和弯矩共同引起的纵向应力可根据下式计算：

σx，Sd=σa，Sd+σm，Sd={3_1_G29}Mpa

- 切应力

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.3节，筒体（柱体）的扭转切应力可根据下式计算：

τT，Sd=TSd2πr2t={3_1_G34} Mpa

依据DNV-RP-C202-2017中第2.2.3节，筒体（柱体）的剪切应力可根据下式计算：

τQ，Sd=QSdπrt={3_1_G35} Mpa

基于以上计算，总切应力为：

τSd=τT，Sd+τQ，Sd={3_1_G33}Mpa

（4）周向应力（沿圆环的应力）

σh，Sd=PSdrt={3_1_G32} Mpa

3.2.5等效应力计算

计算依据与1.2.5节相同。

其中：

σx0，Sd={3_1_G24}Mpa

σa0，Sd={3_1_G25}Mpa

σm0，Sd={3_1_G26} Mpa

σh0，Sd={3_1_G27} pa

基于以上计算，等效应力为：

σj，Sd=（σa，Sd+σm，Sd）2−（σa，Sd+σm，Sd）σh，Sd+σh，Sd2+3τSd2={3_1_G23} Mpa

3.3弹性屈曲强度限值计算

3.3.1规范依据

（1）屈曲强度限值

值得注意的是，计算不同类型的屈曲（纵向应力、剪切、水压）需要采用不同的ψ、ξ、ρ值，计算得到fEa、fEm、fEh、fEτ。依据NV-RP-C202-2017中3.6.3.2节规定，设置纵向加劲肋的筒体的整体屈曲可根据下式计算：

（2）特征屈曲强度

与1.3.1节中规定相同。

（3）设计屈曲强度

与1.3.1节中规定相同。

3.3.2各类型屈曲限值计算（纵向、剪切、水压）

有效壳体宽度Se的计算结果如下：

Se=fksσj,sdσx，sdfy={3_1_G12}mm

注意：此处计算Se需要用到壳体屈曲强度特征值fks，但是计算屈曲强度特征值时，又需要用到Se，因此在计算时，就涉及到了循环计算。

基于3.3.1节中的理论，屈曲限值计算结果如下：

fEa={3_2_G0} Mpa

fEh={3_2_G1}Mpa

fEτ={3_2_G2} Mpa

3.3.3壳体特征屈曲强度计算

基于1.3.1的计算结果，参数λs2计算结果为：

λs2=fyσj,Sd×σx0，SdfEa+σmh，SdfEh+σmτ，SdfEτ={3_3_G4}

λs={3_3_G3}

因此，特征屈曲强度fks为：

fks=fy1+λs4={3_3_G1} Mpa

3.3.4壳体设计屈曲强度计算

（1）材料系数

依据DNV-RP-C202-2017中第3.1节，并结合1.3.2中参数λs的计算结果，材料系数γm={3_3_G2}。

- （2）考虑开孔的屈曲强度折减

依据DNVGL-ST-0126 support structure for wind turbine中4.4.1.2节中的规定考虑开孔后的屈曲，计算方法同1.3.4节。

- 需要输入的参数如下：

| 参数 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 筒体半径 | r | {3_4_G0} |
| 开孔半径 | r1 | {3_4_G1} |
| 开孔处的壁厚t | t | {3_4_G2} |
| 开孔占用角度 | δ | {3_4_G3} |
| 系数 | A | {3_4_G4} |
| 系数 | B | {3_4_G5} |

- 注意：A、B的值根据开孔占用角度δ查表获得。

- 0.5rt={3_4_G6} mm

- C1=A−Brt={3_4_G7}

- 修正后的屈曲折减系数C为：(当2r1＜0.5rt时，屈曲折减系数C=1，否则C=C1)

- C={3_4_G8}

依据DNV-RP-C202-2017中第3.1节，并结合1.3.2中参数λs的计算结果，材料系数γm={3_4_G12}。

设计屈曲强度fksd为：

fksd=fksγm=62.25 1.45={3_4_G10} Mpa

3.4屈曲判断

3.4.1 判断准则

与1.4.1判断准则相同。

3.4.2 安全系数

基于1.2.5中等效应力和1.3.3中壳体设计屈曲强度计算结果，结构屈曲安全系数UR值为：

UR=σj，Sdfksd={3_4_G15}

4.整体柱状屈曲

4.1柱体稳定性构造要求

4.1.1规范依据

依据DNV-RP-C202-2017中第3.8.1节的规定，当结构各参数满足以下要求时，可不考虑柱状屈曲。

4.1.2柱体稳定性判断

（1）结构参数

柱体结构各参数如下：

| 参数 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱体半径 | r | {4_1_D3} | mm |
| 柱体直径 | D | {4_1_D4} | mm |
| 柱体壁厚 | t | {4_1_D5} | mm |
| 弹性模量 | E | {4_1_D6} | Mpa |
| 材料屈服强度 | fy | {4_1_D7} | Mpa |
| 有效长度系数 | k | {4_1_D8} | - |
| 总柱体长度 | L | {4_1_D9} | mm |
| 筒体截面惯性矩 | Ic | {4_1_D10} | mm4 |
| 截面面积 | Ac | {4_1_D11} | mm2 |
| 转动惯量半径 | ic | {4_1_D12} | mm |

（2）柱状屈曲构造措施判断

当满足以下要求时，可认为不会发生柱状屈曲：

(kLCic)2≥2.5Efy

其中：

(kLCic)2={4_1_D13}

2.5Efy={4_1_D14}

基于以上计算，条件不满足，需要进行柱状屈曲验证。

4.2柱状屈曲计算

4.2.1规范依据

（1）柱状屈曲强度特征值计算

依据DNV-RP-C202-2017中第3.8.2节的规定，柱状屈曲强度特征值计算方法如下：

- 柱状屈曲强度设计值计算

依据DNV-RP-C202-2017中第3.8.1节的规定，柱状屈曲强度设计值计算方法如下：

- （3）柱状屈曲判断

依据DNV-RP-C202-2017中第3.8.1节的规定，是否会发生柱状屈曲的判断条件计算方法如下：

4.2.2计算结果

基于以上计算方法，计算结果如下：

（1）局部屈曲强度计算

计算局部屈曲强度特征值时，参数a，b，c分别为：

a=1+fy2fEa2={4_2_D18}

b=(2fy2fEafEh−1)σh,Sd={4_2_D19}

c=σh,Sd2+fy2σh,Sd2fEh2−fy2={4_2_D20}

注意：此处fEa、fEh等结果均取自第一章，无加劲肋筒体屈曲的计算结果。

局部屈曲强度特征值fak为：

fak=b+b2−4ac2a={4_2_D21} MPa

fakd=fakγm={4_2_D22} Mpa

（2）柱状屈曲强度计算

参数λ计算结果为：

λ=fakfE=kLcπicfakE={4_2_D23}

柱状屈曲强度特征值fkc：

fkc={4_2_D24} Mpa

柱状屈曲强度设计值fkcd：

fkcd=fkcγm={4_2_D25} Mpa

(3)欧拉屈曲强度计算

fE=π2EIc（kLc）2Ac={4_2_D26} Mpa

（4）柱状屈曲强度UC值

柱状屈曲强度UC值计算结果如下：

UC柱状屈曲=σa0,Sdfkcd+1fakd（σm1,Sd1−σa0,SdfE）={4_2_D27}＜1

基于以上计算，该结构不会发生柱状屈曲。

5.纵向加劲肋构造要求

5.1规范依据

依据DNV-RP-C202-2017中第3.10.2节，纵向加劲肋构造要求如下：

5.2计算结果

5.2.1纵向加劲肋结构参数

加劲肋结构参数如下：

| 参数 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性模量 | E | {E3} | MPa |
| 屈服强度 | fy | {E4} | MPa |
| 腹板高度 | hw | {E5} | mm |
| 腹板厚度 | tw | {E6} | mm |
| 翼缘宽度 | bf | {E7} | mm |
| 翼缘厚度 | tf | {E8} | mm |

5.2.2扁平状纵向加劲肋（只有腹板）

扁平状纵向加劲肋需满足以下构造要求：

h≤0.4twEfy

结果为：

{E5}mm≤{E11}mm

因此，加劲肋满足构造要求。（小于写“满足构造要求”，否则写“不满足构造要求”）

5.2.3带翼缘的纵向加劲肋

扁平状纵向加劲肋需满足以下构造要求：

h≤1.35twEfy

结果为：

{E5}mm≤{E15}mm

bf≤0.4tfEfy

{E7}mm≤{E16}mm

因此，加劲肋满足构造要求。（小于写“满足构造要求”，否则写“不满足构造要求”）